BXAP350E ČISTIČKA VZDUCHU

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení produktu od značky BLACK + DECKER.

Jeho technologie, jeho design a také jeho funkčnost skutečnost, že prošla nejpřísnějšími standardy kvality, zajistí úplnou a trvalou spokojenost.

-Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte pokyny uvedené v této brožuře s uschovejte pro budoucí potřebu.

-Toto zařízení lze použít, pokud jsou to osoby se zdravotním postižením nebo děti, ale výhradně pod

dohledem dospělých osob nebo v případě obdrželi potřebné pokyny používat jej zcela bezpečně

a pochopit související rizika.

- Děti mohou provádět čištění nebo údržbu spotřebiče pouze pod dohledem dospělou osobou.

-Toto zařízení není hračka. Ujistěte se, že děti si nehrají se zařízením.

- Je-li napájecí kabel poškozen nechte jej vyměnit výrobcem, asistenční službou, poprodejním servisem nebo kvalifikovaným personálem a tím se vyhnete nebezpečí.

- Tento spotřebič je určen pro pouze pro domácí použití

-Vytáhněte zástrčku ze zásuvky čištěním nebo údržbou.

- Toto zařízení obsahuje UV-C zářič.

-Nesprávné použití zařízení nebo poškození výrobků může způsobit únik nebezpečného záření

UV-C. I v malých dávkách záření UV-C může způsobit poškození očí a kůži.

- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený.

- Nikdy nevyměňujte zářič UV-C.

- Před připojením spotřebiče k elektrické síti zkontrolujte napětí uvedené na typovém štítku

napětí v síti.

- Připojte spotřebič k elektrické zásuvce, která musí mít alespoň 10 ampérů.

- Zkontrolujte, zda je zásuvka vhodná pro zástrčku zařízení. Na zástrčce neprovádějte žádné úpravy. Nepoužívat adaptéry.

- Zařízení musí být umístěno a používáno na rovný a stabilní povrch.

- Nepoužívejte spotřebič, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka byla poškozena.

- V případě rozbití části vnějšího pláště spotřebič okamžitě odpojte ze zásuvky

- Nepoužívejte přístroj po pádu, pokud k němu dojde viditelné poškození nebo přítomnost netěsností.

- Netahejte za elektrický kabel.

- Neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebiče.

- Nedovolte, aby se kabel zachytil nebo zkroutil.

- kontrolujte stav napájecího kabelu: Poškozené kabely nebo zkroucené zvyšuje riziko výbojů

- Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokrýma rukama.

- Nikdy se nedotýkejte pohyblivých částí zařízení, je-li v provozu.

SERVIS

- Výrobce ruší platnost záruky a odmítá veškerou odpovědnost v případě nevhodného použití spotřebiče nebo nedodržování návodu k použití.

POPIS

A Výstup vzduchu

B Senzor PM 2.5

C rukojeť

D Ovládací panel

E Vstup vzduchu

F Přední část

1- Tlačítko nočního režimu

2 - Ukazatel rychlosti

3- Obrazovka kvality ovzduší

4- Tlačítko výměny filtru

5- Tlačítko rychlosti

6- Tlačítko zapnutí / vypnutí a časovače

7- Tlačítko uzamčení / UVC

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ:

- Neumisťujte zařízení na místa s prachem a / nebo s vlhkostí nebo kde hrozí nebezpečí požáru.

-Do přístroje nevkládejte žádné předměty. Nezakrývejte spotřebič ani na něj nic nepokládejte

- Neblokujte vývody vzduchu ani výstupní mřížku.

- Zabraňte vniknutí tekutin do spotřebiče.

- Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokrýma rukama.

- Nepoužívejte spotřebič na vlhkých místech.

- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti zdrojů tepla.

- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti předmětů nebo výrobků, které jsou hořlavé (záclony, spreje, rozpouštědla atd.)

- Nestříkejte hořlavé produkty, jako jsou insekticidy nebo osvěžovače vzduchu kolem spotřebiče. Ano

mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

- Nepijte nahromaděnou vodu, ale používejte ji k dávkování nápoj pro zvířata a rostliny. Nalijte vodu do odtoku.

- Tento spotřebič nenahrazuje normální větrání, denní čištění prachu nebo odsávání kouře z kuchyně.

- Umístěte zařízení na stabilní povrch

- Dodržujte minimální vzdálenost 150 cm kolem zadní a boční strany zařízení a 150 cm nad to samé.

- Před každým použitím kabel úplně odviňte spotřebiče.

- Nepoužívejte přístroj, pokud filtr / filtry nejsou správně umístěno.

-  Nepoužívejte spotřebič, pokud je vypínač nebo vypnutí nefunguje.

- Nehýbejte zařízením během používání.

- K uchopení nebo přemístění spotřebiče použijte rukojeť.

- Nepoužívejte přístroj nakloněný ani ho neotáčejte vzhůru nohama.

- Neotáčejte zařízením vzhůru nohama, pokud běží nebo je připojeno k zásuvce.

- Předtím odpojte spotřebič od elektrické sítě vyměňte veškeré příslušenství.

- Odpojte napájecí kabel ze zásuvky, když spotřebič nepoužíváte a před provedením

jakékoli čištění.

- Zařízení skladujte mimo dosah dětí a lidé s fyzickými, mentálními problémy nebo problémy s citlivostí nebo s nedostatkem zkušeností s jeho používáním.

- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám.

- Nevystavujte spotřebič extrémním teplotám nebo silný magnetismus.

- Přístroj skladujte na suchém místě, mimo dosah prach a sluneční světlo.

- Ujistěte se, že jsou ventilační mřížky spotřebiče nejsou blokovány prachem, špínou nebo jinými předměty.

- Udržujte zařízení v dobrém stavu. Ověřte to pohyblivé části jsou dobře upevněny a nezůstávají

uvízlé, že tam nejsou žádné rozbité kousky, které mohou poškodit dobro provoz spotřebiče.

- Používejte spotřebič, jeho příslušenství a nářadí podle těchto pokynů, s přihlédnutím pracovní podmínky a práce, která má být provedena. Použití spotřebiče pro jiné účely by mohly způsobit poškození.

INSTALACE

-Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál ze zařízení.

- Dodržujte zákonná ustanovení týkající se vzdáleností bezpečnost

- Zkontrolujte, zda je spotřebič ve vodorovné poloze.

- Pro správnou funkci zařízení vyžaduje přiměřené větrání. Ponechejte prostor 150 cm mezi zdmi nebo jinými překážkami a zařízením.

- Nezakrývejte ani nezakrývejte otvory přístroje.

- Zástrčka musí být snadno přístupná, aby ji bylo možné používat v případě nouze odpojte.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Před prvním použitím

- Odstraňte ze zařízení ochrannou fólii.

- Ujistěte se, že jste z produktu odstranili veškerý materiál balení.

- Chcete-li eliminovat zápach vycházející ze spotřebiče, při prvním použití, je doporučeno jej ponechat v provozu při maximálním výkonu po dobu 2 hodin v dobře větrané místnosti.

- Připravte spotřebič podle požadované funkce, kterou chcete dosáhnout.

MONTÁŽ VÝROBKU

- Zatáhněte za rukojeť zadního krytu a sejměte ji (OBR. 1)

- Vyjměte filtr z plastového obalu (obr. 2)

- Nainstalujte filtr do spotřebiče (OBR. 3)

- Přemístěte zadní kryt a připojte zařízení ke zdroji energie (OBR. 4)

POUŽITÍ:

- Zařízení lze používat přímo připojením do zásuvky.

- Před připojením kabel zcela odviňte.

- Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno na základně / konektoru.

- Připojte spotřebič k elektrické síti.

- Orientujte zařízení tak, aby nasměroval proud vzduchu do požadovaného směru.

- Spusťte spotřebič stisknutím vypínače.

- Vyberte požadovanou funkci.

-Vyberte požadovaný výkon.

Funkce časovače:

- Můžete zkontrolovat dobu chodu spotřebiče.

- Chcete-li aktivovat časovač, stiskněte a podržte tlačítko (6) po dobu 5 sekund.

- Čas se zobrazí na obrazovce a bude se měnit od 1h / 2h / 4h / 8h / 0 (zrušení); požadovaný čas ano

vyberete, když přestanete stisknout.

REŽIM RYCHLOSTI VENTILÁTORU

Cykly přes rychlosti ventilátoru.

AUTOMATICKÝ REŽIM

-V automatickém režimu interní senzor zařízení upravuje rychlost ventilátoru podle kvality vzduchu.

- Například pokud je špatná kvalita vzduchu, ventilátor automaticky nakonfiguruje vysokou rychlost.

TLAČÍTKO NOC

-Stisknutím tlačítka (1) režim aktivujete / deaktivujete noc. V nočním režimu ventilátor pracuje

tiše při nejnižší rychlosti a ukazatele ano vypnout, kromě nočního režimu.

- Stisknutím libovolného tlačítka se obrazovka znovu zapne po dobu 30 sekund. Před uplynutím 30 sekund stiskněte tlačítkem pozastavení nebo ventilátoru noční režim a vyberte automatický režim.

- Po 30 sekundách bez stisknutí tlačítka, se obrazovka vypne.

Uzamykací tlačítko / UVC

- Tlačítko UVC je koordinováno s tlačítkem blokování pro děti.

- Stisknutím tohoto tlačítka zapnete / vypnete UVC. Při připojování UVC se kontrolky rozsvítí

stav se rozsvítí, jinak zůstanou vypnuté.

- Pro bezpečné použití UV paprsků při otevírání kryt filtru UVC LED se automaticky vypne

a zařízení přestane fungovat.

- Zařízení vždy používejte s umístěným filtrem.

- Chcete-li aktivovat dětský zámek, stiskněte a podržte klávesu po dobu 5 sekund: světlo umístěné v pravém dolním rohu obrazovky se rozsvítí.

VÝMĚNA FILTRU

- Když indikátor výměny filtru bliká červeně to znamená, že dosáhla životnost filtru období (přibližně 3 000 hodin).

-Dodržujte pokyny pro „sestavení produktu“.

- Po instalaci nového filtru stiskněte a podržte tlačítko tlačítko na 5 sekund a zařízení se restartuje.

Po dokončení používání zařízení:

- Pomocí tlačítka vyberte minimální polohu (MIN) volič rychlosti.

- Vypněte přístroj vypínačem.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.

- Vyčistěte spotřebič.

Tepelná bezpečnostní ochrana:

- Zařízení má tepelné bezpečnostní zařízení, který jej chrání před jakýmkoli přehřátím.

- Pokud se spotřebič střídavě zapíná a vypíná, aniž by to bylo způsobeno působením termostatu,

zkontrolujte, zda není překážka bránící nebo ztěžuje normální vstup nebo výstup vzduchu.

- Pokud se zařízení samo odpojí a znovu se nepřipojí, odpojte jej od sítě a počkejte asi 15 minut

před opětovným připojením. Pokud to stále nefunguje, kontaktujte autorizované centrum technické pomoci.

ČIŠTĚNÍ

- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a počkejte před čištěním spotřebič vychladne.

- Vyčistěte elektrickou jednotku a síťový konektor hadříkem namočte je a poté je osušte. NIKDY se neponořujte do vody nebo jiných kapalin

- Zařízení čistěte navlhčeným vlhkým hadříkem kapky čisticího prostředku.

- K čištění nepoužívejte rozpouštědla ani produkty pH kyselé nebo zásadité, jako jsou bělidla, ani brusné prostředky.

- Dbejte na to, aby do štěrbin nevnikla voda ani jiné tekutiny aby nedošlo k poškození vnitřních částí

spotřebiče.

- Neponořujte zařízení ani do vody, ani do jiných tekutin omyjte jej tekoucí vodou.

- Neumývejte filtr.

-  K čištění filtru nepoužívejte vysavač.

-  Pravidelně filtrujte na slunci.

- Pokud nebudete zařízení pravidelně čistit, může to způsobit zhoršení povrchů a jejich narušení

provozní životnost a bezpečnost.

Příslušenství

- Spotřební materiál (například filtry) pro váš model zařízení lze zakoupit u distributorů

a autorizovaná zařízení

- Vždy používejte originální, navržený spotřební materiál speciálně pro váš model spotřebiče.

- Tento spotřebič se smí používat pouze s následujícím typem příslušenství

Technická charakteristika:

- Stupeň ochrany: IPXO

- Typ aplikovaného dílu: BF

- Hmotnost: 5,9 kg

- Hladina akustického tlaku <50 dB (A)

- Provozní teplota: 0 ° C ~ -35 ° C

- Skladovací teplota: -15 ° C ~ -45 ° C

- Nepřerušovaný provoz s krátkodobým nabíjením.

- Nevhodné pro použití v přítomnosti anestetických směsí hořlavý s vodou, kyslíkem nebo dusíkem. Tyto funkce se mohou změnit bez předchozího upozornění z důvodu vylepšení produktu.

- Poznámka: Kvůli výrobním tolerancím maximální spotřeba energie než je uvedeno.

- Poznámka: Kvůli výrobním tolerancím se maximální výkon se může lišit ze zadaného.

ANOMÁLIE A OPRAVY

- V případě poruchy kontaktujte servisní středisko. Nepokoušejte se jej rozebírat nebo opravovat

zařízení: může to být nebezpečné.